 СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ
	Состояние
	Событие
	Реакция
	Что делать

	Многофункциональный индикатор работы

	Горит зеленым цветом
	АКБ заряжены, прибор готов к работе
	Полностью работает
	

	Мигает зеленым цветом один раз в секунду
	АКБ разряжены (прибор проработает без подзаряда АКБ не более одного часа)
	Полностью работает
	Зарядить АКБ

	Мигает зеленым цветом, количество вспышек от 1-6
	Неисправность ультразвукового канала. Количество вспышек показывает сколько каналов неисправно
	Прибор полностью работает, за исключением неисправных каналов
	Обратитесь к поставщику

	Мигает красным цветом один раз в секунду
	АКБ разряжены до критического уровня
	Прибор выключится через 1 минуту
	Срочно зарядить АКБ

	Мигает красным цветом два раза в секунду
	Неисправность вторичного преобразователя ультразвуковых излучателей
	Прибор отключит УЗП. Все остальные режимы работают полностью
	Обратитесь к поставщику

	Индикатор заряда батареи

	Горит красным цветом
	Происходит заряд АКБ
	Полностью работает
	

	Мигает красным цветом, при включенном приборе
	Происходит заряд АКБ в импульсном режиме
	Полностью работает
	Зарядите прибор в выключенном состоянии.

	Мигает красным цветом, при выключенном приборе
	Окончание заряда по событию
	Заряд АКБ не происходит
	Примечание 1


Примечание 1. В данном режиме индицируется ошибка зарядного устройства. К такой ошибке могло привести:
- повышение температуры АКБ выше допустимого значения (может происходить при заряде прибора в жарком помещении или на солнце);
- закончилось время встроенного таймера зарядного устройства, но АКБ заряжены не полностью (как правило, происходит при сильно разряженных АКБ).  Отключите и снова включите зарядное устройство.  
Гарантия изготовителя 12 месяцев с момента продажи
Дата продажи «      » _________20     г.
Подпись продавца ____________________



м.п.
[image: image1.png]6



    
[image: image2]
Подавитель диктофонов и микрофонов
«БУБЕН-ULTRA» (исполнение «КЛАТЧ»)
[image: image3.png]EAL




Инструкция по эксплуатации
АШПР.634900.002
Москва 2015
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Прибор «Бубен ультра» (исполнение «КЛАТЧ») предназначен для защиты от утечки акустической информации путем полного и (или) частичного подавления полезного звукового сигнала при попытке записи на мобильные записывающие устройства (такие как сотовые телефоны, планшеты и т.п.), радиопередающие и проводные специальные технические средства и  различные типы микрофонов посредством генерации ультразвуковой помехи. 
А именно:
помехи в ультразвуковом диапазоне, воздействующей непосредственно на мембрану микрофона.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
1. Изделие «Бубен-ультра» (исполнение «КЛАТЧ»), шт.

 — 1
2. Блок питания зарядного устройства, шт



 — 1
3. Упаковка, к-т.
 

  



 — 1
4. Инструкция по эксплуатации, шт.   



 — 1
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
· Сложная ультразвуковая помеха (далее УЗП) в диапазоне частот от 24КГц до 26 КГц
· Полностью мобильный вариант с питанием от двух Li-on аккумуляторов суммарной емкостью 5200 А\ч
· Возможность работы от аккумуляторов и внешнего адаптера
· Многоступенчатый алгоритм анализа работы каждого ультразвукового канала с индикацией неисправности
· Индикация уровня заряда аккумулятора
· Встроенная цепь балансировки напряжения на аккумуляторах для продления их срока службы
· Увеличенное время автономной работы
· Повышенная дальность подавления за счёт «know how» производителя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Количество ультразвуковых излучателей, шт. 
	12

	Диапазон излучения УЗП, Кгц 
	24 — 26

	Анализ вторичного питания УЗП 
	есть

	Анализ работы УЗП по каждому каналу;
	есть

	Тип встроенных аккумуляторов 
	 Li-on

	Емкость каждого аккумулятора 
	2600мА/ч;

	Монитор разряда аккумулятора
	есть

	Защита аккумулятора от перезаряда
	есть

	Защита аккумулятора от глубокого разряда
	есть

	Входное напряжение питания 
	9В, 1А, стабилизированное;

	Ток потребления, не более, мА 
	1000

	Ток заряда аккумулятора, не более, мА
	500

	Время непрерывной работы при полностью заряженных аккумуляторах, не менее, ч
	5

	Время полного цикла заряда, не более, ч
	10

	Возможность промежуточного заряда/разряда
	есть

	Диапазон рабочей температуры, град. С
	+5 - +40;

	Относительная влажность, не более 
	85%

	Габаритные размеры, , мм   
	210х125х48

	Вес, г
	250


ВНИМАНИЕ!!!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подносить ультразвуковые излучатели на расстояние ближе 70 см к уху.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться прибором детям младше 18 лет.
Ввиду большой энергетической емкости аккумуляторных батарей ЗАПРЕЩАЕТСЯ внесение изменений во встроенные цепи защиты и питания.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ.

ВНИМАНИЕ!!! В приборе предусмотрено отключение аккумуляторов (далее АКБ) при поставке с завода изготовителя. Данная мера предохраняет прибор от несанкционированного включения при транспортировке и хранении.

Для отключения цепи защиты подключите источник питания, который поставляется в комплекте, к прибору на 10 секунд, прибор готов к работе.
РЕКОМЕНДАЦИЯ!!!
АКБ в целях безопасности выпускаются с завода изготовителя заряженные до минимального уровня. Рекомендуем зарядить встроенные АКБ от источника питания при первом включении.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
1. Кнопка Включения/Выключения.
2. Индикатор заряда батареи.
3. Многофункциональный индикатор работы.
4. Разъем подключения внешнего источника питания.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Включите прибор, нажав и удерживая 1сек. Кнопку, загорится зеленым цветом индикатор 3. (более подробно об индикации режимов работы читайте в разделе «Режимы органов индикации»), для выключения прибора  нажмите и удерживайте 1сек. кнопку.
В данном режиме прибор перейдет в ОСНОВНОЙ режим работы «бесшумное подавление» при помощи ультразвуковой помехи.
[image: image4.jpg]


