
«ЛЮМО»
Краска штемпельная флуоресцентная для твердых поверхностей со свечением в области 365 нм
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Краска «ЛЮМО» предназначена для пометки различных предметов с целью определения их подлинности, выявления фактов подмены или несанкционированного вскрытия. Применяется для заправки входящего в комплект фломастера.

Метка наносится на чистую твердую поверхность. Материалы, пригодные для нанесения метки: искусственная и натуральная кожа, окрашенные или оксидированные металлы, пластмассы, дерево и т.п. Метка, после высыхания, не смывается моющими средствами и большинством растворителей.

Краска может  применяться при температуре окружающего воздуха от  0°С до +45 °С.

Порядок использования

1. Заполните фломастер раствором краски. Для этого откройте заглушку на торце фломастера. С помощью иглы извлеките пористый стержень и поместите его в раствор, пористый стержень приобретает желтую окраску. Поместите стержень в корпус и закройте заглушку. Фломастер готов к работе.

2. Нанесите на предмет метку: поставьте любой символ в определенном месте 

3. При необходимости проверить наличие условной метки осветите поверхность объекта светом ультрафиолетового фонаря с длиной волны 365 нм.

Во избежание высыхания, храните фломастер, закрыв пишущий стержень защитным колпачком. После высыхания или полного использования фломастер можно заправить повторно (см. пункт 1). 

О подлинности предмета судят по характерному зеленоватому свечению метки в ультрафиолетовых лучах (при освещении лампой с длиной волны 365 нм), возникающему после высыхания растворителя.

Примечание:

· Свечение метки особенно заметно, если у помеченного предмета отсутствует собственная флуоресценция. 
__________________________________________________________

ООО «Компания «Безар-Импер»
+7 (910) 451-73-01, +7 (495) 924-30-75

