[image: image22.jpg]



	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

	Некоторые объекты не могут быть обнаружены из-за своей структуры, размера и положения в пространстве. Объект, пронесенный через M-scope необнаруженным, может быть использован для причинения вреда или смерти.


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

	M-scope должен использоваться только обученным персоналом, имеющим представление о его действии. Если лицо, использующее M-scope, не следует инструкции по использованию и прибор не настроен должным образом, это может привести к проносу металлических предметов  необнаруженными.


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

	Металлодетекторы тесно связаны с таким понятием как ЭМП (электромагнитные помехи). Они могут иметь воздействие на электрокардиостимуляторы.
Рекомендуется досматривать людей, носящих электрокардиостимуляторы другими методами.


Возможности:
- Модульная конструкция для быстрого развертывания
- 40 часов жизни батареи на одном заряде
- Интуитивное трёхзонное обнаружение и индикаторы тревоги на входе и выходе

- Звуковая тревога с регулируемой громкостью
- Интуитивная, удобная в использовании панель управления
- Самодиагностика

- Адаптивность к условиям окружающей среды
- 100 уровней чувствительности с защитой паролем
- Настраиваемый уровень тревоги, счетчики прохода и обнаружения
Введение:
[image: image1.png]


Компания FISHER LABS представляет M-scope – Переносной арочный металлодетектор. M-scope – наиболее универсальный арочный металлодетектор в мире, принесший компании опыт и репутацию разработчика высококачественных решений в области обнаружения металлов на требовательном рынке безопасности.
[image: image20.jpg]



Инструкция по монтажу:
Шаг 1: Начните с выбора наиболее ровной и плоской поверхности, на которую Вы установите M-scope. Снимите транспортные ремни и разложите компоненты (Рис. А). Поместите два взаимозаменяемых базовых блока (базы) на подготовленную поверхность (Рис. Б).
[image: image2.jpg]Puc. A i ! Puc. B i ‘




Шаг 2: Поместите блок управления сверху на две базы (Рис. В) – Этот шаг гарантирует, что базы расположены правильно и параллельно друг другу. Снимите блок управления и переходите к следующему шагу.
[image: image3.jpg]Puc. B




Шаг 3: Если Ваш M-scope оборудован функцией выравнивания (leveling), продолжайте шаг 3, если нет – переходите к шагу 4. На неровных поверхностях рекомендуется использовать базы с функцией выравнивания. Удерживая горизонтальный уровень баз, приведите в действие кнопочные регуляторы уровня путем нажатия каждого из четырех кнопок рычажных приводов по очереди (Рис. Г). Нажатие каждой из этих кнопок разблокирует опорную стойку, и стойка может быть выдвинута насколько необходимо. Отпускание  кнопки блокирует стойку на месте. Разблокировка опорных стоек во время удерживания баз и блока управления в горизонтальном уровне позволяет стойкам автоматически опуститься до земли на необходимую длину, что позволяет собирать M-scope в выровненном положении. Опорные стойки могут устанавливаться в небольшие углубления поверхности земли до 5 см глубиной.
[image: image4.jpg]



Шаг 4: Стенки могут опрокинуться, если они не скреплены блоком управления, поэтому перед сборкой стенок Вы должны быть уверены, что базы установлены достаточно устойчиво (в полностью собранном устройстве стенки и блок управления образуют достаточно устойчивую конструкцию, которая не может быть легко опрокинута). В базах встроены регулируемые выносные подпорки, находящиеся по краям базы и используемые для увеличения ширины баз (то есть устойчивости) во время сборки стенок. Это делает стенки менее склонными к опрокидыванию. Для установки одной из подпорок вытяните ее до момента, как она сможет свободно вращаться. Полностью вытянутая подпорка может фиксироваться в нескольких положениях. Вращайте подпорку до контакта с землей, затем вытяните ее полностью и немного проверните в том же направлении до фиксации в лучшем возможном положении. Повторите процесс с каждой подпоркой (Рис. Д).
[image: image5.jpg]



Шаг 5: Здесь Вы должны определиться, какая стороны рамы будет использоваться как вход, а какая будет служить выходом. Позиция оператора находится на выходе со стороны светодиодной панели (шкалы) (Рис. Е). Обратите внимание, что положение приемных и передающих панелей обусловлено ориентацией блока управления. При осматривании конструкции со стороны выхода (место оператора) правая стенка должна состоять из трех передающих панелей, а левая стенка – из трех приемных панелей. Ошибочное расположение блока управления и панелей приведет устройство к неправильному функционированию!
[image: image6.jpg]Puc. E
BXo4

BbIXOA
MecTo onepaTtopa

1 cBeToanog,

BETOANOAHAA
naHens

NAHENN

MPUEMHBIE

noTok

VLrEHYL
aumovizadau

=t
\====

BN CO CTOPOHbI BbIXOAA /MO3ULMKN OMEPATOPA




Шаг 6: В системе M-Scope применяются два вида боковых панелей: панель «Приемник» и панель «Передатчик». Различить их можно по следующим признакам (Рис. Ж):
А. Приемник имеет 32-х контактный разъем, Передатчик – 16 контактный.
Б. Приемник имеет светодиодные индикаторы в середине каждого из двух боковых ребер. У  Передатчика на месте индикаторов расположены плоские вставки из черного пластика.

В. У Приемника под защелками со стороны выхода расположены зеленые метки, у Передатчика – красные.
[image: image7.jpg]Puc. X
3ENEHAA (MPUEMHUK) unu KPACHAS (MEPEQATYUK) METKA
(N0 3AWENKAMH CO CTOPOHbI BbIXOOA)

NPUEMHAS NAHENb MNEPEQAIOLLASA MAHENL

MPUEMHWK | CBETOAMOOHBIN MHAVIKATOP NEPELATYMK I MNACTUKOBASA BCTABKA




Шаг 7: Аккуратно, чтобы не нарушить положение баз, соедините базы с боковыми панелями и застегните выдвижные защелки на базе. Время от времени защелки на базах могут нуждаться в регулировке. Заметьте, что Приемные панели со стороны выхода выравниваются по зеленым меткам, а Передающие панели - по красным. Соедините боковые панели, вставляя конические соединения в соответствующие чашечки  и пристегивая защелками (Рис. И).
[image: image8.jpg]BbIABIKHbIE 3allenku 6a3bl

g

BbIABIKHbIE 3alllenkn NaHenen

Q

3efeHble (MpUeMHNK) unnu
KpacHble (nepeaaTynk) MeTkn

340





Шаг 8:  Когда стенки собраны, сверху установите панель управления, обращая внимание на правильное расположение входа/выхода. Панель управления крепится на боковых панелях при помощи защелок также, как и боковые панели между собой (Рис. К).
[image: image21.jpg]MAHENb YNPABNEHNA

3 NEPEJAKWNX MAHENN

1==)==)==\
1==)==)==\\

WUEAHYL XISHW3NdU €

BA3bl



[image: image9.jpg]



Шаг 9:  Если вы недостаточно высоки, чтобы собрать устройство в соответствие с шагами 7 и 8, используйте маленькую лестницу или стремянку, или соберите боковины из двух секций, соедините верхние секции с панелью управления, чтобы получить конструкцию изображенную на Рис. Л. Аккуратно поднимите собранную секцию и пристегните защелками. Постарайтесь избежать излишнего усилия при соединении стенок и панели управления.
[image: image10.jpg]Puc. N





Шаг 10: Задвиньте выносные подпорки в базах (Рис. М) – Монтаж изделия завершен. Вы можете подключить зарядное устройство к любой из баз (Рис. Н), при включенном изделии будет осуществляться заряд обоих аккумуляторов (они расположены по одному в каждой базе). При выключенном или разобранном изделии заряжать можно только один аккумулятор, подсоединив зарядное устройство к соответствующей базе.
[image: image11.jpg]



Инструкция по демонтажу:
Шаг 1: Питание изделия должно быть Выключено перед демонтажем. Выдвиньте боковые опоры (Рис. О), отстегните боковые защелки и снимите панель управления.
[image: image12.jpg]



Шаг 2: Разложите транспортировочные ремни (Рис. П), уложите панель управления поверх ремней колесами вниз (Рис. Р).
[image: image13.jpg]Puc. N koneca

MAHESb YMPABNEHUA




Шаг 3: Разберите оставшиеся панели (Рис. С), задвиньте выносные подпорки на базах (Рис. Т). 
[image: image14.jpg]Puc. C ? ! Puc. T




Шаг 4: Если Ваш M-scope не оборудован функцией выравнивания (leveling) переходите к шагу 5. Задвиньте в базы все четыре опорные стойки, удерживая соответствующие им кнопки (Рис. У).
[image: image15.jpg]



Шаг 5: Переверните базы и положите их на панель управления (Рис. Ф).
[image: image16.jpg]



Шаг 6: Все компоненты изделия имеют комплект выступов и углублений, предназначенных для формирования стопки компонентов путем вложения друг в друга. Эти выступы и углубления предохраняют компоненты изделия от сдвига в стопке, когда они зафиксированы ремнями для транспортировки или хранения. Убедитесь, что базы расположены на панели управления верно, а также надежно зафиксированы (Рис. Х).
[image: image17.jpg]



Шаг 7: Разместите панели на базах таким образом, чтобы конусы панелей находились со стороны колес панели управления (Рис. Ц). Проверьте, что все компоненты надежно закреплены (Рис. Ч).
[image: image18.jpg]



Шаг 8: Крепко застегните ремни. Поставьте конструкцию на колеса (Рис. Ш) – M-Scope готов к транспортировке и хранению.
Будьте осторожны при постановке конструкции на колеса. От внезапного смещения веса конструкция может откатиться или перевернуться.
[image: image19.jpg]Puc. W





Если Ваша машина слишком мала для перевозки собранного изделия или Вы не можете его поднять (вес изделия – около 40 кг) – Вы можете просто положить компоненты в машину по отдельности, не собирая их в вышеописанную конструкцию.
Спецификация
Габариты изделия
· 224 х 111 х 61 см (88’’ x 43.5’’ x 23.75’’)

Габариты изделия в сложенном виде
· 94 х 59 х 66 см (37’’ x 23’’ x 26’’)

Вес

· 40,5 кг (90 фунтов)

Диапазон рабочих температур

· -200С – +600С (-4 F – +140 F)

· Относительная влажность до 95% (без конденсации)

Гарантия
· 24 месяца

PAGE  
11

