
«ЛАК-M-365»
Люминесцентный маркер для твердых поверхностей
со свечением в области 365 нм

НАЗНАЧЕНИЕ

Люминесцентный маркер «ЛАК-М-365» предназначен для пометки различных предметов с целью выявления фактов подмены или несанкционированного вскрытия. Метка наносится на чистую твердую поверхность. Материалы, пригодные для нанесения метки: искусственная и натуральная кожа, металлы, пластмассы, дерево и т.п.

О подлинности предмета судят по характерному желто-зелёному свечению метки в ультрафиолетовых лучах фонаря с длиной волны 365 нм, возникающему после высыхания растворителя. 

Примечание:

· Можно наносить на гидрофобную поверхность: упаковки сигаретных пачек, полиэтилен и т.п. 

· Свечение метки особенно заметно, если у помеченного предмета отсутствует собственная флуоресценция. 

Порядок использования

1. Нанесите на предмет метку: поставьте точку, черточку или любой другой символ в определенном месте 

2. При необходимости проверить наличие условной метки обследуйте поверхность объекта при свете ультрафиолетового фонаря с длиной волны 365 нм. 

Во избежание высыхания тщательно закрывайте флакон после использования. 
____________________________________________________

