_

Наименование Товара:

Двухканальный комплекс радиомониторинга и цифрового анализа сигналов Кассандра-СО

Описание Товара:

| Комплекс предназначен для долговременного (в том числе круглосуточного), периодического или оперативного мониторинга радиообстановки, цифровой обработки и анализа сигналов, обнаружения несанкционированных радиоизлучений в проверяемых помещениях, в том числе передатчиков, использующих сложные алгоритмы скрытия своей работы (с накоплением информации, с перестройкой по частоте, широкополосные и шумоподобные излучения и т.д.), детального исследования радиосигналов, локализации источников излучений, а также для создания архивов результатов радиомониторинга. В зависимости от решаемой задачи применяются комплексы различного состава, опциями программного обеспечения и конструктивного исполнения. |  |
| --- | --- |

Технические  особенности  и характеристики:

Кассандра СО способна осуществлять радиомониторинг со скоростью не менее 2,2 ГГц/сек на канал при частотном разрешении не более 40 кГц, сохранять в памяти компьютера панорамы диапазонов частот, спектры отдельных сигналов и основные радиотехнические параметры обнаруженных радиосигналов. Комплекс имеет 2 одинаковых(идентичных)  канала радиочастотных трактов и позволяет работать в синхронном режиме (2 канала синхронно перестраиваются по частоте и запись отчётов ПЧ выполняется от одного аппаратного импульса) и в асинхронном режиме (каждый канал работает как самостоятельный одноканальный комплекс радиомониторинга, независимо от другого канала).

Комплекс Кассандра СО решает следующие задачи:

• панорамный спектральный анализ;

• оценка параметров радиосигналов;

• цифровой анализ сигналов DECT, GSM, Bluetooth, TETRA, APCO 25, DMR, ZigBee;

• анализ сетей Wi-Fi;

• векторный анализ сигналов;

• демодуляция аналоговых видеопередатчиков во всей рабочей полосе частот (30 МГц - 21 ГГц);

• анализ ВЧ составляющей проводных сетей;

• радиомониторинг в режиме удалённого доступа (управление удалённым оборудованием по сети);

• локализация источников радиоизлучений в помещении;

Комплекс КассандраСО выполняет следующие функции:

• двуканальный синхронный и асинхронный режим работы в реальном масштабе времени;

• накопление и ведение базы данных панорам (за всё время работы) и обработка результатов измерений (панорам);

• запись радиосигналов на жёсткий диск ПЭВМ в виде спектров и квадратур (I/Q) не менее 60-ти секунд для последующей обработки;

• обнаружение радиомикрофонов различных видов в пределах помещения, в т.ч. скремблированных и использующих сложные виды модуляции;

• локализация выявленных радиомикрофонов методом амплитудной пеленгации;

• обнаружение шумоподобных сигналов, сигналов с перестройкой по частоте и сигналов со сверхкороткой передачей данных (до 1 мс);

• дистанционный радиомониторинг помещений;

• мониторинг проводных сетей.

Дополнительное оборудование (опции) и услуги:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра К21 |
| 2 | Портативный комплекс амплитудной пеленгации - анализатор цифровых стандартов связи Кассандра С6 (С21) |
| 3 | Комплекс радиомониторинга и анализатор цифровых стандартов связи Кассандра T6 |
| 4 | Кассандра WiFi программно-аппаратный комплекс контроля устройств беспроводной связи Wi-Fi |
| 5 | Профессиональный монтаж и пуско-наладка оборудования |