«универсальный ультрафиолетовый фонарь, детектор валют MC2» 
[image: image1.png]BEZAR
IMPER





ФОНАРЬ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
НАЗНАЧЕНИЕ
Прибор предназначен для использования в качестве портативного устройства для проверки подлинности денежных купюр и наличия люминесцентных защитных маркировочных знаков.

Подготовка изделия к работе
Извлеките осветитель из упаковки. Выдержите его при комнатной температуре не менее 2 часов.

Вставьте источники питания (4 элемента питания тип «АА») в торцевую часть осветителя, соблюдая полярность.

Включите осветитель, сдвинув тумблер в направлении знака «TUBE».

Замена ультрафиолетовой лампы
Снимите пластиковый прозрачный светофильтр, после чего немного поверните ультрафиолетовую лампу в любом направлении таким образом, чтобы ее можно было легко вынуть. Заменять лампу можно только на такую же (BLB-T5/4W, мощностью 4 Вт).

1. При уменьшении интенсивности свечения УФ-лампы – замените батареи питания.

2. Рекомендуется вынимать батарейки из прибора в случае, если прибор не используется в течение длительного периода времени.

3. Не включайте прибор, если ультрафиолетовая лампа не подсоединена, так как в этом случае может быть разрушена электрическая схема прибора.

4. Для обеспечения эффективной работы прибора рекомендуется использовать только щелочные или Ni-Mh батареи.

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР

ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМИ ЗНАКАМИ

Поместите банкноту под ультрафиолетовым светом детектора. В ультрафиолетовом свете должен быть виден флуоресцентный знак или символ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ваш детектор снабжен как ультрафиолетовой лампой, так и лампой дневного света, то в первую очередь купюра должна быть проверена в ультрафиолетовом свете, а затем - в свете лампы дневного света – для проверки водяных знаков.

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Большинство банковских чеков/кредитных карт/документов/ входных билетов в настоящее время защищены флуоресцентными знаками и/или рисунками. Они будут видны в ультрафиолетовом свете.

ВНИМАНИЕ!
В детекторе для проверки подлинности денежных купюр используются синяя / черная ультрафиолетовые световые трубки.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор с ультрафиолетовым светом на уровне глаз, так как постоянное воздействие ПРЯМОГО ультрафиолетового света может повредить Ваши глаза.

Предназначен для использования только внутри помещений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы ультрафиолетовой лампы – от 2000 до 4000 часов непрерывной работы.

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие УФ-365 соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

Продавец ____________________________________

«___» ___________________20____г.

                               М.П.

[image: image2.jpg]N @





Тел/факс: +7 (495) 995-49-69, +7 (985) 924-30-75
E-mail: sec@bezar.ru
PAGE  

