Сигма
Прибор для обнаружения скрытых видеокамер

[image: image1.jpg]


Для обнаружения микро видеокамер, видеокамер, видеокамер с оптоволоконными и pin-hole объективами, цифровых фото- и видеокамер, камер с автоматической фокусировкой. Устройство питается от аккумуляторной батареи, позволяет быстро идентифицировать и локализовать скрытые камеры на расстоянии от 1 до 15 метров.

Так как устройство работает в оптическом диапазоне, никакие радиоэлектронные помехи или экранирование не могут воспрепятствовать ему обнаружить все типы скрытых камер, даже в выключенном состоянии. 
Обнаружение происходит при нахождении устройства в поле зрения искомой видеокамеры. 
Важно! Прибор позволяет обнаруживать видеокамеры, только находясь в  зоне видимости этих видеокамер.
Поисковые мероприятия следует производить, начиная с потенциальных мест установки видеокамер – зоны, откуда хорошо просматриваются целевые объекты наблюдения. Чаще всего это углы помещений, часть потолка над местом нахождения объекта, телевизионная и бытовая аудио-видео техника (панели телевизоров, мониторов) и прочие.
При работе с прибором обнаружения его необходимо держать в правой руке, кнопкой и окуляром к себе. Нажимают кнопку включения прибора, для удобства работы имеет фиксацию.
Поиск сводится к равномерному сканированию лазерным лучом поверхностей и наблюдением за ними через окуляр прибора. При обнаружении оптической системы, в окуляре будет наблюдаться яркое красное пятно на месте ее установки.

Комплект поставки

1. Прибор «СИГМА»                                              1шт.

2. Зарядное устройство                                           1шт.

3. Сумка-чехол для переноски прибора                1шт.

4. Инструкция по эксплуатации                             1шт.

