Общие представления

[image: image11.jpg]1080MHz 200

b

M1 H &%) g il dumn]

CICRCEGERCIONO)




	1
	LCD экран 2.46”
	
	8
	Видео –, Аудио –  выход 

	2
	Кнопка настройки
	
	9
	Видео –, Аудио –  вход

	3
	Кнопка записи
	
	10
	Переключатель Сканирование/AV вход

	4
	Переключатель режимов работы
	
	11
	On/Off (Вкл./Выкл.)

	5
	Разъемы для антенн
	
	12
	Индикатор зарядки

	6
	USB порт
	
	13
	Разъем для блока питания

	7
	Слот для карт памяти
	
	14
	Крышка батарейного отсека


Зарядка батареи
[image: image1.jpg]©@0O

1=12GHz/
|

/ 2=24GHz
[

®

DE
o

©

OO © PO





1. Вставьте батарею в прибор и закройте крышку батарейного отсека. Когда вставляете батарею обратите внимание на расположение контактов на батареи и приборе. 
2. Подключите блок питания.

3. При первой зарядке рекомендуется заряжать батарею на протяжении 12 часов.
[image: image9.jpg]


Подготовка к работе - сканирование
1. Подключите антенны согласно номерам. Вставьте карту памяти в слот (7).
2. Вставьте аккумулятор или подключите блок питания.

3. Включите прибор. Для этого передвиньте кнопку (11) в положение «On».
4. Переключатель (10) должен находится в положении «Scan», что бы прибор находился в режиме сканирования.
5. Переключатель режимов работы (4) дожжен находится в положении «Auto». В режиме настроек можно установить значение между Снимок (скриншот) и Видеозапись.
6. В Автоматическом режиме видеозапись или снимок будет автоматически создаваться при обнаружении беспроводного сигнала.
7. Для изменения настроек прибора используйте «Клавишу настройки» (2).
Функциональные обозначения
[image: image10.jpg]S+ woawv Ay uiavg pues woa f
“= o o e © 1 === o [
mer uwod Cuo. ~—e— B [“H-"K.}

= !
- A




А. Сканируемая частота

В. Частотный спектр
С. Режим сканирования:


М1 – нормальные режим (сканируется весь частотный диапазон)


М2 – предустановленный режим (сканируются только выбранные частоты)


М3 –  режим маски
D. Чувствительность сканирования: Н – высокая; М – средняя; L – низкая

Е. Время отображения изображения: [image: image2.jpg]


 - 15 секунд; [image: image3.jpg]


 - 30 секунд
F. Тревожный сигнал: [image: image4.jpg])



 - включен; [image: image5.jpg]o)



 - выключен
G. Вибрация: [image: image6.jpg]


 - вибро-индикация включена
H. Режим записи (AUTO - Автоматический режим): [image: image7.jpg]


 - видеозапись, [image: image8.jpg]


 - снимок (скриншот)


I. Заряд батареи

J. Общее количество файлов (максимально: 200)

Подготовка к работе - видеорегистратор
1. Подключите антенны согласно номерам. Вставьте карту памяти в слот (7).
2. Подключите видеокамеру в соответствующий разъем (9).

3. Подключите наушники/тревожный сигнал в соответствующий разъем (8).
4. Включите прибор. Для этого передвиньте кнопку (11) в положение «On».
5. Переключатель (10) должен находится в положении «AV In», что бы захватывать изображение через включенную камеру.
6. Переключатель режимов работы (4) дожжен находится в положении «Snapshot». Чтобы начать запись нажмите кнопку (3). В режиме «регистратора» функция «Auto» переключателя (4) не работает.
7. Для изменения настроек прибора используйте «Клавишу настройки» (2).
Использование «Настроечной кнопки» (2)
1. Нажмите и удерживайте кнопку (2) в течении 3-х секунд.
2. После того как на экране появится меню отпустите кнопку (2).
3. Для передвижение по меню нажимайте кнопку (2) вверх/вниз.

4. Что бы войти в выбранный параметр кратко нажмите кнопку (2).

5. Для передвижение по меню нажимайте кнопку (2) вверх/вниз.

6. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте кнопку (2) вверх/вниз.

7. Для выхода из режима настроки кратко нажмите кнопку (2).

Note: Editing Preset Frequency Setting and Mask Frequenct Setting must hold the Key until beep noise to complete setting. 

8. Для выхода в рабочий режим нажмите и удерживайте кнопку (2) в течении 3-х секунд.
Снимок  Видеозапись Автоматически





Снимок  Видеозапись Автоматически








