ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Для включения /выключения режима работы «бесшумное подавление» при помощи ультразвуковой помехи, нажмите на 1с кнопку на пульте проводного ДУ или нажмите кнопку «А» на брелке радио ДУ.

 СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА
	Состояние
	Событие
	Реакция
	Что делать

	Горит зеленым цветом
	
	Полностью работает
	

	Мигает зеленым цветом
	Неисправность ультразвукового канала. 
	Прибор полностью работает, за исключением неисправных каналов
	Обратитесь к поставщику

	Мигает красным цветом два раза в секунду
	Неисправность вторичного преобразователя ультразвуковых излучателей
	Прибор отключит УЗП. 
	Обратитесь к поставщику


Гарантия изготовителя 12 месяцев с момента продажи
Дата продажи «      » _________20     г.
Подпись продавца ____________________



м.п.
[image: image1.png]6



    
[image: image2]
Подавитель диктофонов и микрофонов
«БУБЕН-ULTRA»
(исполнение «Динамик системы оповещения» версия 2.0)
Инструкция по эксплуатации
АШПР.634900.002

[image: image3]
Москва 2016
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Прибор «Бубен ультра» предназначен для защиты от утечки акустической информации путем полного и (или) частичного подавления полезного звукового сигнала при попытке записи на мобильные записывающие устройства (такие как сотовые телефоны, планшеты и т.п.), радиопередающие и проводные специальные технические средства и  различные типы микрофонов посредством генерации помехи в ультразвуковом диапазоне, воздействующей непосредственно на мембрану микрофона;
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
1. Изделие «Бубен-ультра»(встроенное в динамик системы оповещения), шт.

 — 1
2. Проводное ДУ(дистанционное управление)





 — 1
3. Радио ДУ (1 брелок)                                                                                                                       — 1
3. Инструкция по эксплуатации, шт.   





 — 1
4. Блок питания 220В, 50Гц






 — 1
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
· Сложная ультразвуковая помеха (далее УЗП) в диапазоне частот от 24КГц до 26 КГц
· Камуфлированное исполнение
· Многоступенчатый алгоритм анализа работы каждого ультразвукового канала с индикацией неисправности
· Повышенная дальность подавления за счёт «know how» производителя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Количество ультразвуковых излучателей, шт. 
	24

	Диапазон излучения УЗП, Кгц 
	24 — 26

	Анализ работы УЗП по каждому каналу;
	есть

	Входное напряжение питания 
	12В, 1000мА

	Ток потребления, не более, мА 
	3000

	Диапазон рабочей температуры, град. С
	+5 - +40;

	Относительная влажность, не более 
	85%

	Габаритные размеры, , мм   (каждой колонки)
	225х185х140

	Вес, кг
	4,5


ВНИМАНИЕ!!!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подносить ультразвуковые излучатели на расстояние ближе 70 см к уху.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться прибором детям младше 18 лет.
ПЕРВОЕ ВКЮЧЕННИЕ.
- Подключите Прибор и проводной пульт ДУ согласно схеме подключения (см. рис. 1) В случае подключения двух приборов (см. рис.2)
- Подключите БП к сети 220В 50Гц

Изделие готово к работе.

[image: image4.jpg]ANHAMUK

CXEMA TNOLKJIHOHERNA TIPUBOPA

B 3A

220B 50y

—E

YEPHbIN —

bll4
. 3ENEHbI
CB. 3EJIEHbIN

[0c000 0000000 000]
[0c000 0000000 000]

KPACHBIV

0000000

YEPHbLIN
PO30BbI/
BEJbIN
CEPbIN
3ENEHLIN
OUONETOBbLIN
ronysou

KOMMYTALMOHHAAMNATA

MNATA NPOBOOHOIO Oy





Рис.1
[image: image5.jpg]CXEMA MOAOKNHOYHEHWA 2-X NTPUBOPOB

220B 500y,

enan  —CE

YEPHbIV
POSOBbII/I
BEN

Pbll/l
3ENEH! :
DKo ETOBbI n
ronyeou

YEPHLIN —
POSOBI:II/I
BEJbIY

CEPb I/I
3ENEH! 8
DUOoN ETOBbI n
FONy5E0u

0000000

XENTbIN
OPAHXXEBALI
KOPVNHEBbIVI
CB. 3ENEHbI
B. 3EJ'I HbM
CB. 3ENEHbIN
KPACHbIV

/
AVMHAMWK OWMHAMWK

|o<nmm<bo<noa>cnma>oo|

x
|<D<|><nm<|>ooo<|>mmo<m|

KOMMYTALUMOHHASA MNATA MNATA NMPOBOOHOIO OY




Рис.2

[image: image6.png]


[image: image7.png]EAL



