«ЛУЧ-365» 
[image: image1.png]PAXHYTb NEPEA" [PAXHYTb MEPEA
— —_—

nyy-365 Nyy-365





ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ МЕТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В РУЧНОМ РАСПЫЛИТЕЛЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
         Метящее средство (МС) ЛУЧ-365 (свечение в области 365 Нм, объём - 200 мл), представляет собой тонкодисперсное люминесцентное вещество с повышенной адгезией к кожному покрову человека. 

МС предназначено для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения. 

      Препарат может наноситься на предметы с твердой поверхностью, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить в ходе проведения розыскных мероприятий. 

      При соприкосновении с такими предметами на руках злоумышленника остаётся некоторое количество препарата. При последующем контакте рук, на которых имеется метящее средство
«ЛУЧ-365», с различными поверхностями, на них остаются следы, видимые только под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны  365 Нм. 

2.Технические характеристики

     2.1.  Цвет свечения в УФ-365 (красный или жёлто-зелёный) выбирается Заказчиком.
     2.2.  Объём – 200 мл.

3.Состав комплекта

       3.1.  Люминесцентное метящее средство «ЛУЧ-365» (365 Нм).

     3.2.  Руководство по эксплуатации,  паспорт.

4. Способ применения

      Энергично встряхнуть баллон и с расстояния 20-25 см нанести на предмет небольшое количество препарата, контролируя качество обработки при УФ освещении.

       При засорении распылительной головки – аккуратно открутить её и промыть водой.

       Процесс нанесения целесообразно контролировать в лучах ультрафиолетового осветителя с длиной волны 365 нм. 

     Количество МС должно быть минимальным, незаметным при обычном освещении. 

     При нанесении на защищаемые поверхности МС практически неразличимо при освещении дневным светом. 

     Выявление следов маркера на руках подозреваемого и предметах, к которым он прикасался, производится только при помощи УФ-осветителя с длиной волны 365 нм. 
ВНИМАНИЕ! УДАЛЕНИЕ МЕТЯЩЕГО СРЕДСТВА С ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ДО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАТРУДНЕНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО! 

5.Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации. 

6. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

7.тРАНСПОРТИРОВАНИЕ

    Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. 

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. 

В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О приЁМКЕ

      Изделие «ЛУЧ-365» соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Представитель ОТК___________________________

    «___» ___________  2026 г.
                               М.П.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Срок гарантии на изделие – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи       «___» ___________ 2026 г.
                                                         М.П.    
PAGE  

