Электронный включатель освещения со встроенным ИК-датчиком QS-601, QS-602

(601 — управляет включением энергосберегающих ламп, 602 — ламп накаливания)

Созданный по передовой технологии – наш датчик облегчит Вашу жизнь, позволяя автоматически включать свет в коридорах, лестничных клетках, подвалах, гаражах, парковках, лестничных пролетах при подходе человека на расстояние обнаружения к датчику на заданный промежуток времени, экономя электроэнергию.

Достоинства:

- Экономия до 85% электроэнергии по сравнению с постоянно горящей лампой.

- Встроенный таймер работы, с регулируемой продолжительностью включения.

- Встроенный датчик освещенности с регулируемым уровнем освещенности.

- ИК-датчик автоматически регистрирует тепло человека на расстоянии до 8 м с углом 115 градусов.

Подключение.

- Отключите напряжение питания 220В, прежде чем подключать провода устройства серии QS-600 к проводу питания.

- Рассчитайте размещение датчика с тем, чтобы он включался в моменты, когда люди входят в зону обнаружения, где нужно включать свет.

- Подключите провода устройства к проводам питания согласно рисунку.

- Убедитесь в исправности лампы (нагрузки).

- Установите датчик в стену (на потолок) в стену, слегка прикрутив его двумя шурупами.

- Подайте питание 220В на всю систему.

- Протестируйте работу датчика, при необходимости подстроив регуляторами уровень освещенности и

продолжительность включения.

- Окончательно укрепите датчик и закройте отверстия закрученных шурупов специальными колпачками.

Не касайтесь и не царапайте пластиковую линзу датчика. Периодически очищайте ее от пыли слегка влажной чистой материей без использования большого усилия.

ВНИМАНИЕ!

1. После подключения питания лампа может включиться несколько раз и светить до 30 секунд. После этого датчик перейдет к автоматической работе с заданными настройками.

2. Устройство не является влагозащищенным и не допускает его установку на улице, в помещениях с высокой влажностью и низкими температурами.

3. Т.к. датчик реагирует на изменение теплового поля – не размещайте его напротив кондиционеров, источников тепла, часто открывающихся окон и т.д. – это может вызвать его включение даже в отсутствие людей.

Технические характеристики

Напряжение питания	220В

Мощность	от 25 до 200Вт

Продолжительность автоматической работы нагрузки	от 40 до 200 секунд

Зона обнаружения	8м с углом 115º

Размер	QS-601 (86x86х40мм)        QS-602 (86x86x40мм)

ООО «БЕЗАР-ИМПЕР»

125190, г.Москва, Ленинградский проспект д. 80

Корпус «Г», 9 этаж, Офис 911
Тел./факс: (495) 995-4969 (Многоканальный)

ICQ: 240330231, info@bezar.ru

Сайт: http://www.bezar.ru/,

Пожалуйста, помните, что перед поездкой к нам Вам необходимо совершить заказ желаемого товара по телефону или с помощью сайта. В противном случае мы не можем гарантировать Вам наличие товара, и Ваша поездка может оказаться пустой тратой времени!